Техничке карактеристике (спецификација) и предмер и предрачун за набавку радова одржавања саобраћајница и путева на територији града Зајечара

ЈН бр. 404-463

Предмет радова је одржавања саобраћајница и путева на територији града Зајечара

Сви ставови описа радова подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, у свему према техничком опису, важећим техничким прописима, опште техничким условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, стандарда и упутства Надзорног органа, уколико у датој позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према важећим нормативима и правилима струке.

Рок извршења радова је 240 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Место извођења радова: Цела територија града Зајечара укључујући и сва села.

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити исплатом кроз 10 привремених ситуација.

НАПОМЕНА:Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Предмер и предрачун радова:

|  |  | Јединица мере |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Јединична цена са ПДВ-ом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТРУПА ПУТА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 2 | Кошење траве на слободним површинама косачицом прикљученом на трактор. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 3 | Кошење траве ручно на површинама око смероказа, колобрана, одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није могућ. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 4 | Утовар траве у камион и превоз на депонију на 5км. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 5 | Сечење густог шибља преко 50ком/м², ручно са слагањем на страну. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 6 | Сечење густог шибља преко 50ком/м², машински са слагањем на страну. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 7 | Сечење густог шибља преко 50ком/м², машински са утоваром и превозом на 1км. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 8 | Кресање грана дрвећа које сметају саобраћају и другим објектима са слагањем на страну, пречника до 10цм. Обрачун по комаду. | ком |  |  |  |  |  |
| 9 | Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним утоваром и одвозом материјала на депонију. Цена обухвата и транспорт материјала до 10км. Обрачун по м³. | м³ |  |  |  |  |  |
| 10 | Ископ земље машински 90% и ручно 10% за проширење коловоза са утоваром и транспортом до 10км. Цена обухвата: ангажовање потребне механизације и радне снаге. Обрачун по м³. | м³ |  |  |  |  |  |
| 11 | Рушење асфалтног застора дебљине 5цм грејдером, са машинским утоваром и транспортом материјала на депонију до 10км. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 12 | Рушење подлоге коловоза дебљине д=25цм грејдером, са машинским утоваром и транспортом материјала на депонију до 10км. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |
| 13 | Исецање ивица асфалтног коловоза д=6цм машином за сечење асфалта. Обрачун по м¹. | м¹ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | укупно |  |  |  |  |

II РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА И ТРУПА

| 1 | Машински ископ одводних јаркова и корекција. Цена обухвата: ископ земље ровокопачем 80% са ручним дотеривањем 20%, пребацивање земље на банкину или утовар у возило и превоз на депонију. Обрачун по м³. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | са одбацивањем земље на банкину | м³ |  |  |
|  | са превозом земље до 5км | м³ |  |  |
| 2 | Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста. Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20м. Обрачун по м³. | м³ |  |  |
| 3 | Израда нових цевастих пропуста од армирано бетонских цеви на подлози од мршавог бетона дебљине д=15цм са улазно-излазном главом. Цена обухвата: набавку, транспорт и постављање цеви, израду подлоге и израду облоге улазне и излазне главе пропуста. У цену урачунати и облагање цеви каменим дробљеним агрегатом са набијањем до потребне збијености. Обрачун по м¹. |  |  |  |
|  | Ø400мм | м¹ |  |  |
|  | Ø600мм | м¹ |  |  |
|  | Ø800мм | м¹ |  |  |
|  | Ø1000мм | м¹ |  |  |
| 4 | Набавка, транспорт и полагање монтажних бетонских ригола димензија 40/40/12цм на подлози од бетона МБ 20. Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и набавку, транспорт и полагање монтажних ригола. Обрачун по м¹. | м¹ |  |  |
| 5 | Рушење ивичњака ручно са одвозом шута. Обрачун по м¹. |  |  |  |
|  | ивичњак 12/18цм | м¹ |  |  |
|  | ивичњак 20/24цм | м¹ |  |  |
|  | ивичњак 18/24цм | м¹ |  |  |
|  | ивичњак 24/24цм | м¹ |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу од бетона МБ 20 дебљине 10цм са фуговањем цементним малтером 1:2. Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и набавку, транспорт и полагање ивичњака са фуговањем. Обрачун по м¹. |  |  |  |
|  | ивичњак 12/18цм | м¹ |  |  |
|  | ивичњак 20/24цм | м¹ |  |  |
|  | ивичњак 18/24цм | м¹ |  |  |
| 7 | Облагање одводних јаркова монтажним бетонским каналетама на слоју песка д=10цм са фуговањем цементним малтером 1:2. Цена обухвата: набавку и транспорт каналета, набавку песка и цементног малтера 1:2 са транспортом као и полагање каналета на подлогу од песка са фуговањем. Обрачун по м¹. | м¹ |  |  |
| 8 | Набавка, справљање, транспорт и уградња бетона, са израдом одговарајуће оплате, ради санације и изградње армирано бетонских крила, прагова и осталих конструктивних делова мостова и пропуста ради санације и изградње обложних и потпорних зидова, армирано бетонских шахти и канала за пријем атмосферских вода, а све у циљу заштите коловоза и трупа пута од обрушавања, клизања и расквашивања. Сав потребан материјал, опрему и радну снагу за справљање и уградњу бетона обезбеђује извођач. Обрачун по м³. |  |  |  |
|  | МБ 20 | м³ |  |  |
|  | МБ 30 | м³ |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |  |

III РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА

| 1 | Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу ширине од 3мм до 15мм и дубине преко 5цм врућом битуменском масом уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4мм. Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја. Обрачун по м¹. | м¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Машинско заливање праволинијских и тестерастих пукотина на коловозу ширине преко 15мм и дубине преко 5цм врућом битуменском масом уз претходно попуњавање дробљеним кречњачким агрегатом 0-4мм. Цена обухвата: набавку битуменске масе, дробљеног агрегата, песка за посипање и плина за загревање битуменске масе, превоз материјала, компресора и радника, машине за фуговање, издувавање пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним агрегатом, заливање пукотина машином за фуговање, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја. Обрачун по м¹. | м¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ручно крпљење ударних рупа и колотрага асфалтном масом АБ-11 просечне дебљине 6цм. Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење ударних рупа и скидање издигнутог гребена колотрага извести глодалицом за асфалт. Рупе очистити метлом и издувати компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом у количини од 0,2-0,5кг/м². Ударну рупу попунити асфалтном масом, дати потребно надвишење и ваљати до потребне збијености тако да површина окрпљеног дела буде у равни постојеће коловозне површине. Цена обухвата: производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, транспорт скинутог материјала и уграђивање асфалтне масе. Обрачун по тони (т). | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ручна уградња асфалтних слојева на тротоарима и површинама асфалтном масом AБ-11. Асфалтна маса полаже се на суву подлогу која пре почетка радова мора бити добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом. Уграђену асфалтну масу ваљати до потребне збијености. Цена обухвата: производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања и уграђивање асфалтне масе. Обрачун по тони (т). | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пресвлачење деоница коловоза асфалтном масом АБ-11 просечне дебљине 5цм. Уградњу асфалтне масе извести финишером са равношћу ±6мм/4м и ваљањем до збијености 96% од лабораторијске збијености. Асфалтна маса полаже се на суву подлогу која пре почетка радова мора бити добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом. Цена обухвата: производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Обрачун по тони (т). | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Израда изравнавајућег соја коловоза асфалтном масом АБ-11 просечне дебљине 3-5цм. Уградњу асфалтне масе извести финишером са равношћу ±6мм/4м и ваљањем до збијености 96% од лабораторијске збијености. Асфалтна маса полаже се на суву подлогу која пре почетка радова мора бити добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом. Цена обухвата: производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Обрачун по тони (т). | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пресвлачење деоница коловоза асфалтном масом БНС-22 дебљине 6-10цм. Уградњу асфалтне масе извести финишером са равношћу ±6мм/4м и ваљањем до збијености 96% од лабораторијске збијености. Асфалтна маса полаже се на суву подлогу која пре почетка радова мора бити добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом и премазивање опсечених ивица битуменском емулзијом. Цена обухвата: производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује. Обрачун по тони (т). | т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чишћење савремених коловоза од блата и нечистоће. Цена обухвата: рад радника на чишћењу блата, просечне дебљине 2цм, са утоваром у колица и одвозом на 20м. Обрачун по м². | м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | укупно |  |  |  |  |  |  |  |

IV РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТУЦАНИЧКИХ КОЛОВОЗА

| 1 | Обнова туцаничког застора. Цена обухвата: набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата 0-31мм, риљање старог застора, разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м³. | м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Израда туцаничког застора уграђивањем дробљеног каменог агрегата 0-31мм. Цена обухвата: набавку и транспорт материјала, машинско разастирање, планирање и ваљање материјала уз потребно квашење. Обрачун по м³. | м³ |  |  |
| 3 | Ручно уграђивање дробљеног каменог агрегата 0-31мм на местима где није могуће машинско разастирање. Цена обухвата: набавку и транспорт материјала, ручно разастирање и планирање материјала и ваљање малим вибро ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м³. | м³ |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |

V РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА

| 1 | Израда платформи (попречних хоризонталних коловозних успоривача) у комбинацији асфалта и гуме. Гумени елементи обухватају нагазне елементе платформе x5, централне елементе х5 и крајнице. Асфалтну масу АБ-11 средишњег дела платформе нанети на суву подлогу која пре почетка радова мора бити добро опрана, очишћена челичним четкама и издувана компресором. Пре уграђивања асфалтне масе извршити прскање емулзијом. Уграђену асфалтну масу ваљати до потребне збијености. Цена обухвата: набавку, транспорт и уградњу гумених елемената, производњу асфалтне масе са набавком материјала, транспорт асфалтне масе, механизације и радника од асфалтне базе до места уграђивања, уграђивање асфалтне масе и ваљање. Обрачун по комаду. | ком |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Израда платформи (попречних хоризонталних коловозних успоривача) од асфалтне масе АБ-11. Платформу извести опсецањем ивица и израдом прстена ширине 20цм сa вађењем асфалта, утоваром и одвозом на депонију, израдом надслоја 10-12цм, димензија 9/6м (платформа 6/6м). Обележавање платформе бојом није предмет ових радова. Обрачун по комаду. | ком |  |  |
| 3 | Уклањање постојећих попречних хоризонталних коловозних успоривача изграђених од асфалта. Обрачун по м². | м² |  |  |
| 4 | Рушење тротоара пикамером до тампонског слоја коловозне конструкције, променљиве дебљине до 15цм , са одвозом шута на депонију. Обрачун по м². | м² |  |  |
| 5 | Висинско регулисање постојећих шахт поклопаца и сливних решетки за фекалну и кишну канализацију у циљу изједначавања нивелете улица, коте шахта и решетки. Цена обухвата: демонтажу постојећег шахт поклопца са прстеном и сливне решетке са рамом без оштећења, правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге са утоваром шута и одвозом на депонију, бетонирање армираним бетоном МБ 20 до висине од 5цм у односу на асфалтну подлогу и уградња асфалтне масе истог квалитета као и постојећа. Обрачун по комаду. | ком |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и уградња канализационих шахт поклопаца и сливних решетки са рамом. Цена обухвата: демонтажу постојећег шахт поклопца и сливне решетке са рамом, правилно опсецање асфалтне или бетонске подлоге са утоваром шута и одвозом на депонију, набавку, транспорт и уградњу шахт поклопца и сливне решетке са бетонирањем армираним бетоном МБ 20 рама. Обрачун по комаду. |  |  |  |
|  | шахт поклопац Ø58цм носивости до 400KN | ком |  |  |
|  | сливна решетка дим. 40/50цм носивости до 400KN | ком |  |  |
| 7 | Демонтажа постојећих „бехатон” плоча са транспортом на локацију по налогу инвеститора. Исте очистити и класирати за поновну уградњу. Цена обухвата: демонтажу, чишћење и класирање „бехатон” плоча са транспортом. Обрачун по м². | м² |  |  |
| 8 | Полагање „бехатон” плоча на подлогу од дробљеног каменог агрегата са фуговањем кварцним песком. Цена обухвата: ручно уклањање постојећег вишка насутог дробљеног каменог агрегата са припремом подлоге и полагање „бехатон” плоча са фуговањем, равнањем и набијањем вибро плочом. Обрачун по м². | м² |  |  |
| 9 | Набавка, транспорт и полагање „бехатон” плоча на подлогу од дробљеног каменог агрегата 0-31мм дебљине 4-6цм са фуговањем кварцним песком. „Бехатон” плоче морају бити облика, боје и у тону по налогу инвеститора. Цена обухвата: набавку, транспорт и разастирање материјала за припрему подлоге, набавку, транспорт и полагање „бехатон” плоча са фуговањем, равнањем и набијањем вибро плочом. Обрачун по м². | м² |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |

|  | VI РАД МАШИНА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рад машина. Обрачун по радном сату (рс). |  |  |  |  |  |  |
|  | „wirtgen” 2.000 |  |  | рс |  |  |  |
|  | „wirtgen” 1.000 |  |  | рс |  |  |  |
|  | булдозер |  |  | рс |  |  |  |
|  | цистерна за воду |  |  | рс |  |  |  |
|  | вибро ваљак |  |  | рс |  |  |  |
|  | утоваривач |  |  | рс |  |  |  |
|  | комбинована машина |  |  | рс |  |  |  |
|  | грејдер |  |  | рс |  |  |  |
|  | багер |  |  | рс |  |  |  |
|  | камион носивости до 20т |  |  | рс |  |  |  |
|  | камион носивости до 25т |  |  | рс |  |  |  |
|  |  | Укупно |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:  Предвиђена средстава за ову врсту радова износе 100.000.000,00 динара без ПДВ-а.