Partija 2 -  Kuhinjska i rashladna oprema

- Mašina za sudove, ugradna, 60cm – 1 komad

Tip uređaja: potpuno ugradna mašina za pranje posuđa, namenjena ugradnji u kuhinjski element širine približno 60 cm.

Kapacitet i energetske karakteristike:

kapacitet pranja minimum 13 kompleta posuđa

energetska klasa minimum E ili bolja, u skladu sa važećom EU regulativom

potrošnja električne energije maksimalno 95 kWh na 100 ciklusa (Eco program)

potrošnja vode maksimalno 10 litara po ciklusu (Eco program)

nivo buke maksimalno 49 dB

akustična klasa minimum C ili bolja

motor inverter tipa ili ekvivalentna tehnologija koja obezbeđuje tihi rad i energetsku efikasnost

Programi i funkcije:

Uređaj mora imati najmanje 5 programa pranja, uključujući:

ekonomični program (Eco)

program srednjeg trajanja približno 90 minuta

program dužeg trajanja približno 160 minuta

brzi program do 30 minuta

program za ispiranje (Rinse/Hold ili ekvivalent)

Temperaturni režimi:

najmanje 3 nivoa temperature pranja.

Dodatne funkcionalnosti:

mogućnost odloženog starta minimum 3 sata

automatsko otvaranje vrata na kraju ciklusa pranja ili ekvivalentna funkcija za poboljšano sušenje

automatsko isključivanje uređaja

indikatori za so i sredstvo za ispiranje

kontrolni panel sa simbolima ili kombinacijom simbola i teksta

Unutrašnja oprema:

visinski podesiva gornja korpa

gornja korpa sa preklopnim nosačima za šolje

donja korpa sa držačima za tanjire

odvojiva korpa za pribor za jelo

Bezbednosne karakteristike:

sistem zaštite od izlivanja vode

sigurnosni sistem protiv poplave (plutajući prekidač ili ekvivalent)

Tehnički parametri:

priključna snaga približno 1,9–2,0 kW

napajanje 220–240 V / 50 Hz

minimalna dužina priključnog kabla 1,5 m

Dimenzije uređaja (približne):

širina oko 600 mm,visina oko 818 mm,dubina oko 550 mm

Ugradne dimenzije:

širina otvora približno 600 mm

visina otvora približno 820–900 mm

dubina otvora minimum 550 mm

Napomena:

Ponuđena oprema mora u potpunosti ispunjavati navedene minimalne tehničke karakteristike ili biti ekvivalentnih ili boljih performansi.

- Mikrotalasna – 1 komad

Osnovne karakteristike:

tip uređaja: samostojeća mikrotalasna pećnica

zapremina minimum 20 litara

maksimalna snaga mikrotalasa približno 700 W

način upravljanja: mehanički (jogger dugme ili ekvivalent)

raspon tajmera do 30 minuta

prečnik okretnog tanjira minimum 25 cm

najmanje 5 nivoa mikrotalasne snage

tehnologija mikrotalasa: inverter tehnologija ili ekvivalentna

kombinovano zagrevanje: mikrotalasi (bez dodatnih funkcija grila)

vrata od stakla, otvaranje ručkom (leva strana ili desna, po potrebi)

način distribucije mikrotalasa: rotirajući tanjir

Dodatne funkcije:

funkcija odmrzavanja po vremenu ili težini

keramički premaz unutrašnjosti ili ekvivalentna lako održiva površina

premium staklo na vratima ili ekvivalentna sigurnosna staklena površina

Tehnički parametri:

nivo buke maksimalno 55 dB(A)

težina uređaja približno 6 kg

dimenzije uređaja (Š x V x D): približno 43 x 24 x 33 cm

dimenzije pakovanja približno 46 x 27 x 37 cm

Boja: crna ili slična tamna nijansa

Napomena: Ponuđena oprema mora u potpunosti ispunjavati navedene minimalne tehničke karakteristike ili biti ekvivalentnih ili boljih performansi.

- Ketler – 1 komad

Osnovne karakteristike:

tip uređaja: električni aparat za kuvanje vode, samostojeći, bežični sa postoljem

maksimalna snaga približno 2.000 W

zapremina minimum 1,7 litara

ravan grejni element za brzo vrenje i jednostavno čišćenje

indikator nivoa vode za precizno doziranje

uklonjivi filter za vodu radi smanjenja kamenca i kvalitetnog napitka

poklopac sa oprugom ili ekvivalentnim sistemom za lako dolivanje vode

postolje koje omogućava rotaciju aparata 360°

indikator napajanja koji jasno prikazuje status rada

podnožje protiv klizanja

Bezbednosne karakteristike:

zaštita od kuvanja na suvo (automatsko isključivanje)

Tehnički parametri:

dužina priključnog kabla minimalno 0,75 m

dimenzije uređaja (Š x V x D) približno 15 x 23 x 24 cm

težina uređaja približno 0,85–0,9 kg

Boja: crna ili ekvivalentna tamna nijansa

- Aparat za kafu – 1 komad

Potpuno automatski aparat za espreso kafu

Opšti zahtevi:

Tip uređaja: potpuno automatski aparat za pripremu kafe iz zrna i mlevene kafe

Pritisak pumpe: minimum 15 bara

Ekran: u boji, osetljiv na dodir

Kapaciteti:

Kapacitet posude za kafu u zrnu: minimum 275 g

Kapacitet rezervoara za vodu: minimum 1,8 l

Kapacitet posude za mleko: minimum 0,26 l

Kapacitet posude za otpad (talog kafe): minimum 12 porcija

Funkcionalne karakteristike:

Podešavanje jačine kafe: najmanje 3 nivoa

Podešavanje mlina: najmanje 12 stepena mlevenja

Podešavanje temperature: najmanje 3 nivoa

Podešavanje dužine napitka

Podesiva visina izliva: u opsegu najmanje 85–145 mm

Kontrola arome tokom pripreme

Mogućnost pripreme od mlevene kafe

Mogućnost pripreme dve šoljice istovremeno

Sistem za pripremu mlečne pene (klasičan dodatak ili ekvivalent)

Tihi režim rada

Napici:

Espreso

Kafa

Dugi espreso

Ledena kafa

Vruća voda

Održavanje i dodatne funkcije:

Uklonjiva grupa za pripremu kafe

Automatizovan ili vođen program uklanjanja kamenca

Sistem za filtraciju vode (tip AquaClean ili ekvivalent)

Posuda za kapanje

Zatvarač odnosno poklopac za očuvanje arome kafe

Energetske i tehničke karakteristike:

Energetska klasa: minimum A

Potrošnja električne energije: do 230 W (pri pripremi)

Napajanje: 230 V / 50 Hz

Dužina kabla: minimum 100 cm

Dimenzije i masa:

Dimenzije (Š x V x D): približno 246 x 371 x 433 mm (±10%)

Težina: približno 7,5 kg (±10%)

Dizajn:

Boja: crna sa hromiranim elementima ili ekvivalent

Oprema u pakovanju:

Merna kašičica

Tuba maziva za održavanje

Traka za testiranje tvrdoće vode

Filter za vodu (AquaClean ili ekvivalent)

- Indukciona ploča (rešo) – 1 komad

Samostojeća indukciona ploča za kuvanje

Osnovne karakteristike:

tip uređaja: samostojeća indukciona ploča za kuvanje

maksimalna snaga približno 2.000 W

najmanje 10 nivoa snage ili intenziteta grejanja

ručno podešavanje temperature (kontrola na dodir ili ekvivalentna)

konstrukcija: samostojeća

dimenzije uređaja približno:

širina 280 mm

visina 42 mm

dubina 360 mm

boja: crna ili ekvivalentna tamna nijansa

Funkcionalnosti i bezbednost:

ugrađeni tajmer za automatsko isključivanje sa zvučnim signalom po završetku kuvanja

Child Lock – zaštita za decu

radna površina ploče ostaje hladna tokom kuvanja, za sigurnije i čišće korišćenje (indikacija rada ili ekvivalentna funkcija)

- Frizider – 1 komad

Samostojeći frižider sa zamrzivačem gore

Osnovne karakteristike:

tip uređaja: samostojeći frižider sa gornjom zamrzivačkom komorom

dizajn: retro stil

boja: crna ili ekvivalentna tamna nijansa

visina uređaja približno 144 cm

širina uređaja približno 55 cm

dubina uređaja približno 61,5 cm

ukupna zapremina najmanje 206 l

zapremina frižidera približno 162 l

zapremina zamrzivača približno 44 l

kapacitet zamrzavanja minimalno 2,0 kg/24 h

čuvanje hrane pri prestanku rada minimum 7 sati

sistem hlađenja: statički u frižideru, ručno odleđivanje zamrzivača

automatsko odleđivanje frižidera

kontrola temperature mehanička

energetska klasa minimum E

potrošnja energije približno 180 kWh/god

klimatska klasa ST

nivo buke maksimalno 39 dB

akustična klasa minimum C

rashladno sredstvo: R600a ili ekvivalentno

Unutrašnja oprema – frižider:

LED osvetljenje

minimum 3 police od sigurnosnog stakla

posuda za voće i povrće: 1

police na vratima: minimum 3

polica za jaja

Unutrašnja oprema – zamrzivač:

broj polica: minimum 1

posuda za led

Napajanje: 220–240 V / 50 Hz

Dimenzije i težina:

dimenzije (Š x V x D): približno 550 x 1440 x 615 mm

neto težina približno 43–44 kg

bruto težina približno 48–49 kg

- Klima uređaj – 3 komada

Inverter split klima uređaj

Osnovne karakteristike:

tip uređaja: inverter split sistem (unutrašnja i spoljašnja jedinica)

kapacitet uređaja približno 12.000 BTU

ulazna snaga hlađenja: približno 3,5 kW

ulazna snaga grejanja: približno 4,2 kW

energetska klasa: minimum A+++ (hlađenje) / A+++ (grejanje)

rashladni gas: R32 ili ekvivalentno ekološki prihvatljivo sredstvo

temperaturni opseg rada:

hlađenje: -15 do 43 °C

grejanje: -22 do 24 °C

potrošnja energije:

hlađenje približno 790 W

grejanje približno 980 W

E.E.R. minimum 4,43

C.O.P. minimum 4,29

SEER minimum 5,6

SCOP minimum 5,1

protok vazduha: minimum 410 m³/h, maksimum 650 m³/h

nivo zvučnog pritiska: minimum 30 dB, maksimum 38 dB

odvlaživanje: približno 1,2 l/h

Funkcionalnosti i komfor:

Wi-Fi upravljanje i opcija AI smart

upravljanje glasom i daljinsko upravljanje

TMS sistem kontrole i HI-NANO sterilizacija

automatsko kretanje lopatica 4D AUTO SWING

ekonomični režim rada i više nivoa brzine ventilatora (najmanje 7)

automatsko ponovno uključenje pri nestanku struje

memorija položaja lopatica, automatski rad, zaštita od zamrzavanja

noćni režim rada

turbo rad i ventiliranje/provetravanje

tihi rad: do 18 dB

zaštita od hladnog vazduha, automatsko odmrzavanje, funkcija hitnog uključivanja

FreezeProtect -15°C

body sensor i višedimenzionalni protok vazduha

dvostruko samočišćenje, specijalni grejač tacne spoljašnje jedinice

tri usisna ventila za 3D protok vazduha

servisna provera

filteri 4-u-1: aroma + silver + catechin + HEPA + aktivni ugalj

dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice (levo/desno)

termostat za sobnu temperaturu

tajmer do 24 h

Tehnički priključci:

prečnik creva kondenzata 18 mm

cev za tečnost 6,35 mm

cev za gas 9,53 mm

maksimalna dužina cevi 20 m

maksimalna visinska razlika 10 m

Dimenzije i težina:

unutrašnja jedinica (Š x V x D): približno 877 x 390 x 194 mm

spoljašnja jedinica (Š x V x D): približno 810 x 585 x 280 mm

neto težina unutrašnje jedinice približno 10 kg

neto težina spoljašnje jedinice približno 33 kg

Boja: bela ili ekvivalentna svetla nijansa